Questões e Respostas

- Parte I

HTTP

Imagem 0 – Número de ordem da sequência da mensagem HTTP GET é 211

- Qual é o endereço MAC da interface ativa do seu computador?

00:e0:4c:60:3d:d0

Imagem 1 – Endereço MAC da origem

- Qual é o endereço MAC destino da trama? A que sistema é destinada essa trama, será o endereço Ethernet do servidor http para cesium.di.uminho.pt? Justifique.

00:0c:29:d2:19:f0

Não, a trama Ethernet é destinada ao router da rede local do sala de aula. Isto porque como as redes locais do nosso computador e do servidor onde está alojado o servidor do Cesium estão separadas por um ou mais routers, ao estabelecermos uma conexão, o nosso computador não comunica diretamente com o site mas sim com o router da sua rede local que depois se encarregará de comunicar com o servidor.

Imagem 2 – Endereço MAC do destino

- Qual o valor hexadecimal do campo Type da trama Ethernet? O que significa?

0x0800. Diz-nos que o protocolo utilizado ao nível da rede é o IPv4.

Imagem 3 - Campo Type da trama Ethernet

- Quantos bytes são usados desde o início da trama até ao caractere ASCII “G” do método HTTP GET? Calcule e indique, em percentagem, a sobrecarga (overhead) introduzida pela pilha protocolar no envio do HTTP GET.

Imagem 4 - Localização do caractere "G" na trama Ethernet

  - São utilizados 54 bytes antes do caratere “G” (47 é o código ASCII da letra “G” em hexadecimal).

  - 428 - 6 - 6 - 2 - 4 = 410 bytes (dados ou payload)

Overhead = 18/428 = 4,2%

- Em ligações com fios pouco susceptíveis a erros, nem sempre as NICs geram o código de detecção de erros. Verifique se o campo FCS está a ser utilizado. Aceda à opção Edit/Preferences/Protocols/Ethernet e indique que é assumido o uso do campo FCS. Verifique qual o valor hexadecimal desse campo na trama capturada. Que conclui? Reponha a configuração original.

(imagem 5) O valor hexadecimal do campo FCS da trama capturada 0x0d0a0d0a mas deveria ser 0x2e11ec44. Assim, podemos concluir que houve erros na transmissão da trama (i.e. os dados/payload que chegaram ao destino diferem dos dados que foram transmitidos originalmente).

- Qual é o endereço Ethernet da fonte? A que sistema de rede corresponde? Justifique.

00:0c:29:d2:19:f0. Corresponde ao Vmware_d2:19:f0, o servidor onde está alojado o site do Cesium.

Imagem 5 - Endereço MAC da origem

- Qual é o endereço MAC do destino? A que sistema corresponde?

00:e0:4c:60:3d:d0. Corresponde à placa de rede da nossa máquina (RealtekS_60:3d:d0 - fabricante da placa de rede).

Imagem 6 - Endereço MAC do destino

- Qual é o valor hexadecimal do campo tipo (Type)?

0x0800. Diz-nos que o protocolo utilizado ao nível da rede é o IPv4.

Imagem 7 - Campo Type da trama Ethernet

- Que tipo de resposta foi enviada pelo servidor?

Foi um text/html (código da página inicial do site do Cesium).

Imagem 8 - Resposta do servidor

ARP

- Observe o conteúdo da tabela ARP. Diga o que significa cada uma das colunas?

A primeira coluna faz referência ao endereço IP que é um endereço lógico e corresponde ao nível de rede. A segunda coluna faz referência ao endereço MAC que é um endereço físico e corresponde ao nível da ligação de dados. A terceira coluna corresponde ao tipo ACABAMOS DEPOIS

Imagem 9 - Tabela ARP da máquina

- Qual é o valor hexadecimal dos endereços origem e destino na trama Ethernet que contém a mensagem com o pedido ARP (ARP Request)? Como interpreta e justifica o endereço destino usado?

Origem: 0x00 e0 4c 60 3d d0. Destino: 0xff ff ff ff ff ff. O nosso computador quer aceder ao site miei.di.uminho.pt e conhece o endereço IP do servidor onde o site está alojado através da resolução de nomes providenciada pelo DNS. No entanto, ainda necessita de saber o endereço MAC para efetuar a comunicação com o servidor. Para isso, em primeiro lugar, tenta ver se existe na sua tabela ARP uma correspondência entre o endereço IP conhecido e um endereço MAC. Como tal não aconteceu (porque foi limpa a cache da tabela ARP), o nosso computador teve de efetuar um broadcast (i.e. enviar um ARP request) utilizando como endereço MAC de destino o endereço ff:ff:ff:ff:ff:ff (que denota o broadcast), pedindo às restantes máquinas da rede local que forneçam o endereço MAC associado ao IP. Como o servidor ao qual estamos a tentar aceder não se encontra na rede local ao nosso computador, é o router da rede que se encarrega de fornecer o endereço MAC pedido.

Imagem 10 - Endereços origem e destino da trama Ethernet

- Qual o valor hexadecimal do campo tipo da trama Ethernet? O que indica?

0x0806. Indica que a trama Ethernet corresponde ao protocolo ARP.

Imagem 11 - Campo Type da trama Ethernet

- Qual o valor do campo ARP opcode? O que especifica? Se necessário, consulte a RFC do protocolo ARP http://tools.ietf.org/html/rfc826.html.

O ARP opcode é “request (1)”. Especifica que o conteúdo que é do tipo relativo ao protocolo ARP é, mais concretamente, um ARP request (pedido para conhecer o endereço MAC a partir de um endereço IP conhecido).

Imagem 12 - Campo ARP opcode

- A mensagem ARP contém o endereço IP de origem? Que tipo de pergunta é feita?

Sim, a mensagem ARP contém o endereço IP de origem (192.168.100.200). É feito um pedido para conhecer o endereço MAC a partir de um endereço IP conhecido.

Imagem 13 - Endereço IP de origem

- Localize a mensagem ARP que é a resposta ao pedido ARP efectuado. a. Qual o valor do campo ARP opcode? O que especifica? b. Em que posição da mensagem ARP está a resposta ao pedido ARP ?

(imagem 15)

  - O valor do ARP opcode é “reply (2)”. Indica que é a resposta ao ARP request, contendo a associação entre o endereço IP que lhe foi enviado e o endereço MAC que lhe era pedido.

Imagem 14 - Campo ARP opcode

  - A resposta (endereço MAC 50:b7:c3:77:a9:fe) encontra-se …

Imagem 15 - Resposta ao pedido ARP

- Quais são os valores hexadecimais para os endereços origem e destino da trama que contém a resposta ARP? Que conclui?

Origem: 0x50 b7 c3 77 a9 fe (endereço MAC). Destino: 0x00 e0 4c 60 3d d0 (endereço MAC). Em primeiro lugar, podemos notar que o endereço de destino do ARP reply é o endereço de origem do ARP request e corresponde ao nosso computador. Em segundo lugar, podemos verificar que foi recebido o endereço MAC que era pedido.

Imagem 16 - Endereços origem e destino do ARP

ARP numa topologia CORE

Topologia com 3 routers

- Com auxílio do comando ifconfig obtenha os endereços Ethernet das interfaces dos diversos routers.

(inserir imagem 17-system e 17-ifconfig)

- Usando o comando arp obtenha as caches arp dos diversos sistemas.

(inserir imagem 18)

- Faça ping de n1 para n2. Que modificações observa nas caches ARP desses sistemas? Faça ping de n1 para n3. Consulte as caches ARP. Que conclui?

Ao fazer um ping de N1 para N2, como já existia uma entrada na tabela ARP de N1 para os endereços de N2, não acontece nada. O mesmo ocorre para N3 pois o tráfego passa por N2 cujos endereços já eram conhecidos por N1.

- Em n1 remova a entrada correspondente a n2. Coloque uma nova entrada para n2 com endereço Ethernet inexistente. O que acontece?

Desaparecem a entrada dos endereços de N2 da tabela ARP de N1 e a entrada dos endereços de N1 da tabela ARP de N2.

- Faça ping de n5 para n6. Sem consultar a tabela ARP anote a entrada que, em sua opinião, é criada na tabela ARP de n5. Verifique, justificando, se a sua interpretação sobre a operação da rede Ethernet e protocolo ARP estava correto.

(inserir imagem 21-system e 21-arp) Na nossa opinião, como o que liga N5 a N6 é um switch que apenas se encarrega de reenviar os dados que recebe numa entrada (a de N5) para a saída correspondente (a de N6), a entrada que deve ser adicionada à tabela ARP de N5 é a entrada correspondente aos endereços de N6. No caso anterior, quando N1 faz ping a N3, tal já não acontece pois o que liga N1 a N2 é um outro router (e não um switch); assim, N1 fica com a entrada correspondente aos endereços de N2 (e não de N3). Numa abordagem mais concreta, se um computador fizer ping a um qualquer servidor da Google, por exemplo, a entrada na tabela ARP que vai ser adicionada ao computador não será a dos endereços (Ethernet e MAC) do servidor, mas sim a dos endereços do primeiro router que liga a rede local do computador à rede local do servidor.

- PARTE II

ARP Gratuito

- Identifique um pacote de pedido ARP gratuito originado pelo seu sistema. Verifique quantos pacotes ARP gratuito foram enviados e com que intervalo temporal.

Foram enviados dois ARP gratuitos, um aos 9.57s e outro aos 68.67s. Registou-   -se, então, um intervalo temporal de 59.1s.

- Analise o conteúdo de um pedido ARP gratuito e identifique em que se distingue dos restantes pedidos ARP. Registe a trama Ethernet correspondente. Qual o resultado esperado face ao pedido ARP gratuito enviado?

++

No primeiro ARP gratuito, os endereços IP de origem e de destino são iguais (e correspondem ao do nosso computador), sendo o endereço MAC de destino do tipo ff:ff:ff:ff:ff:ff que denota o broadcast.

Se alguém responder

Domínios de colisão

- Faça ping de n1 para n2. Verifique com a opção tcpdump como flui o tráfego nas diversas interfaces dos vários dispositivos. Que conclui?

- Na topologia de rede substitua o hub por um switch. Repita os procedimentos que realizou na pergunta anterior. Comente os resultados obtidos quanto à utilização de hubs e switches no contexto de controlar ou dividir domínios de colisão. Documente as suas observações  e conclusões com base no tráfego observado/capturado.