Questões e Respostas

- Parte I

HTTP

Imagem 0 – Número de ordem da sequência da mensagem HTTP GET é 211

- Qual é o endereço MAC da interface ativa do seu computador?

O endereço MAC é 00:e0:4c:60:3d:d0.

Imagem 1 – Endereço MAC da origem

- Qual é o endereço MAC destino da trama? A que sistema é destinada essa trama, será o endereço Ethernet do servidor http para cesium.di.uminho.pt? Justifique.

O endereço MAC é 00:0c:29:d2:19:f0. Não, a trama Ethernet é destinada ao router da rede local da sala de aula. Isto porque como as redes locais do nosso computador e do servidor onde está alojado o servidor do Cesium estão separadas por um ou mais routers, ao estabelecermos uma conexão, o nosso computador não comunica diretamente com o site mas sim com o router da sua rede local que depois se encarregará de comunicar com o servidor.

Imagem 2 – Endereço MAC do destino

- Qual o valor hexadecimal do campo Type da trama Ethernet? O que significa?

O valor hexadecimal é 0x0800. Diz-nos que o protocolo utilizado ao nível da rede é o IPv4.

Imagem 3 - Campo Type da trama Ethernet

- Quantos bytes são usados desde o início da trama até ao caractere ASCII “G” do método HTTP GET? Calcule e indique, em percentagem, a sobrecarga (overhead) introduzida pela pilha protocolar no envio do HTTP GET.

Imagem 4 - Localização do caractere "G" na trama Ethernet

São utilizados 54 bytes antes do caratere “G” (47 é o código ASCII da letra “G” em hexadecimal). Overhead = 54/428 = 12,6%, sendo 428 bytes o tamanho total da trama Ethernet e 54 o número de bytes de controlo.

- Em ligações com fios pouco susceptíveis a erros, nem sempre as NICs geram o código de detecção de erros. Verifique se o campo FCS está a ser utilizado. Aceda à opção Edit/Preferences/Protocols/Ethernet e indique que é assumido o uso do campo FCS. Verifique qual o valor hexadecimal desse campo na trama capturada. Que conclui? Reponha a configuração original.

Não, o campo FCS não está a ser utilizado pois a especificação da trama no Wireshark não faz referência a esse campo (apenas ao do tipo).

Imagem 5 - Especificação da trama Ethernet

Ao dizermos ao Wireshark para assumir o uso do campo FCS estamos, na verdade, a fazer com que ele utilize os últimos 4 bytes do payload para o campo FCS (a azul na imagem abaixo).

Assim – e apesar do Wireshark nos dizer que como estes 4 bytes diferem dos que resultam da aplicação do polinómio gerador nos dados recebidos deve ter havido um erro na transmissão da trama –, tal indicação é-nos irrelevante pois como os bytes utilizados pelo Wireshark para o campo FCS são do payload, não têm qualquer valor a nível da deteção de erros na transmissão da trama.

Trama original (em cima) e trama após alterar as definições do Wireshark (em baixo)

- Qual é o endereço Ethernet da fonte? A que sistema de rede corresponde? Justifique.

O endereço Ethernet é 00:0c:29:d2:19:f0. Corresponde ao router da rede local da sala de aula.

Imagem 6 - Endereço MAC da origem

- Qual é o endereço MAC do destino? A que sistema corresponde?

O endereço MAC é 00:e0:4c:60:3d:d0. Corresponde à placa de rede da nossa máquina.

Imagem 7 - Endereço MAC do destino

- Qual é o valor hexadecimal do campo tipo (Type)?

O valor hexadecimal é 0x0800. Diz-nos que o protocolo utilizado ao nível da rede é o IPv4.

Imagem 8 - Campo Type da trama Ethernet

- Que tipo de resposta foi enviada pelo servidor?

Foi uma resposta do tipo text/html (código da página inicial do site do Cesium).

Imagem 9 - Resposta do servidor

ARP

- Observe o conteúdo da tabela ARP. Diga o que significa cada uma das colunas?

A primeira coluna faz referência ao endereço IP que é um endereço lógico e corresponde ao nível de rede. A segunda coluna faz referência ao endereço MAC que é um endereço físico e corresponde ao nível da ligação de dados. A terceira coluna corresponde à permanência da entrada da tabela ARP no sistema. Pode ser de dois tipos:

- static: endereços que são adicionados à tabela ARP permanentemente por um software específico e criado para o efeito;

- dynamic: endereços que são adicionados à tabela ARP depois de um ARP reply com sucesso e que permanecem no sistema temporariamente.

Imagem 10 - Tabela ARP da máquina

- Qual é o valor hexadecimal dos endereços origem e destino na trama Ethernet que contém a mensagem com o pedido ARP (ARP Request)? Como interpreta e justifica o endereço destino usado?

Os valores hexadecimais dos endereços de origem e destino são, respetivamente, 0x00 e0 4c 60 3d d0 (nossa máquina) e 0xff ff ff ff ff ff (broadcast).

Para aceder ao site miei.di.uminho.pt, o nosso computador envia um ARP request para a rede local, que é recebido pelo router que, por sua vez, se encarrega de interpretar o endereço IP que lhe é transmitido, verificando que não se encontra na rede local. Assim, e como o nosso computador e o servidor do site do MIEI estão em redes locais distintas, o router encarrega-se de comunicar com os outros possíveis routers de forma a conseguir chegar ao servidor.

Sendo assim, o endereço de destino é o ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast) que informa o router (sendo ignorado por todas as restantes máquinas da rede local) da necessidade de comunicar com um endereço IP específico. O router encarregar-se-á, depois, da comunicação com o servidor.

Imagem 11 - Endereços de origem e destino da trama Ethernet

- Qual o valor hexadecimal do campo tipo da trama Ethernet? O que indica?

O valor hexadecimal é 0x0806. Indica que a trama Ethernet corresponde ao protocolo ARP.

Imagem 12 - Campo Type da trama Ethernet

- Qual o valor do campo ARP opcode? O que especifica? Se necessário, consulte a RFC do protocolo ARP http://tools.ietf.org/html/rfc826.html.

O ARP opcode é “request (1)”. Especifica que o conteúdo que é do tipo relativo ao protocolo ARP é, mais concretamente, um ARP request (pedido para conhecer o endereço MAC a partir de um endereço IP).

Imagem 13 - Campo ARP opcode

- A mensagem ARP contém o endereço IP de origem? Que tipo de pergunta é feita?

Sim, a mensagem ARP contém o endereço IP de origem (192.168.100.200), que corresponde à nossa máquina. É feito um pedido para comunicar com um endereço IP específico (o do servidor do site do MIEI).

Imagem 14 - Endereço IP de origem

- Localize a mensagem ARP que é a resposta ao pedido ARP efectuado.

- Qual o valor do campo ARP opcode? O que especifica?

O valor do ARP opcode é “reply (2)”. Indica que é a resposta ao ARP request, contendo a associação entre o endereço IP que lhe foi enviado e o endereço MAC que lhe era pedido.

Imagem 15.1 - Campo ARP opcode

- Em que posição da mensagem ARP está a resposta ao pedido ARP?

A resposta (endereço MAC 50:b7:c3:77:a9:fe) começa a partir do 23º byte.

Imagem 15.2 - Resposta ao pedido ARP

- Quais são os valores hexadecimais para os endereços origem e destino da trama que contém a resposta ARP? Que conclui?

Origem: 0x50 b7 c3 77 a9 fe (endereço MAC). Destino: 0x00 e0 4c 60 3d d0 (endereço MAC). Em primeiro lugar, podemos notar que o endereço de destino do ARP reply é o endereço de origem do ARP request e corresponde ao nosso computador. Em segundo lugar, podemos verificar que foi recebido o endereço MAC que era pedido.

Imagem 16 - Endereços origem e destino do ARP

ARP numa topologia CORE

Topologia com 3 routers

- Com auxílio do comando ifconfig obtenha os endereços Ethernet das interfaces dos diversos routers.

Endereço Ethernet do router n1

Endereço Ethernet do router n2

Endereço Ethernet do router n3

- Usando o comando arp obtenha as caches arp dos diversos sistemas.

Imagem 18 – Tabelas arp de n1, n2 e n3

- Faça ping de n1 para n2. Que modificações observa nas caches ARP desses sistemas? Faça ping de n1 para n3. Consulte as caches ARP. Que conclui?

Ao fazer um ping de N1 para N2, como já existia uma entrada na tabela ARP de N1 para os endereços de N2, não acontece nada. O mesmo ocorre para N3 pois o tráfego passa por N2 cujos endereços já eram conhecidos por N1.

Imagem 19 – Tabelas ARP de n1, n2 e n3

- Em n1 remova a entrada correspondente a n2. Coloque uma nova entrada para n2 com endereço Ethernet inexistente. O que acontece?

Desaparecem a entrada dos endereços de N2 da tabela ARP de N1 e a entrada dos endereços de N1 da tabela ARP de N2.

Imagem 20 – Tabelas ARP de n1, n2 e n3

- Faça ping de n5 para n6. Sem consultar a tabela ARP anote a entrada que, em sua opinião, é criada na tabela ARP de n5. Verifique, justificando, se a sua interpretação sobre a operação da rede Ethernet e protocolo ARP estava correto.

Na nossa opinião, como o que liga N5 a N6 é um switch que apenas se encarrega de reenviar os dados que recebe numa entrada (a de N5) para a saída correspondente (a de N6), a entrada que deve ser adicionada à tabela ARP de N5 é a entrada correspondente aos endereços de N6. No caso anterior, quando N1 faz ping a N3, tal já não acontece pois o que liga N1 a N2 é um outro router (e não um switch); assim, N1 fica com a entrada correspondente aos endereços de N2 (e não de N3).

Numa abordagem mais concreta, se um computador fizer ping a um qualquer servidor da Google, por exemplo, a entrada na tabela ARP que vai ser adicionada ao computador não será a dos endereços (Ethernet e MAC) do servidor, mas sim a dos endereços do primeiro router que liga a rede local do computador à rede local do servidor.

Imagem 21 – Tabelas arp de n1, n2, n3, n5 e n6

- PARTE II

ARP Gratuito

- Identifique um pacote de pedido ARP gratuito originado pelo seu sistema. Verifique quantos pacotes ARP gratuito foram enviados e com que intervalo temporal.

Foram enviados dois ARP gratuitos, um aos 9.57s e outro aos 68.67s. Registou-   -se, então, um intervalo temporal de 59.1s.

- Analise o conteúdo de um pedido ARP gratuito e identifique em que se distingue dos restantes pedidos ARP. Registe a trama Ethernet correspondente. Qual o resultado esperado face ao pedido ARP gratuito enviado?

No primeiro ARP gratuito, os endereços IP de origem e de destino são iguais (e correspondem ao do nosso computador), sendo o endereço MAC de destino do tipo ff:ff:ff:ff:ff:ff que denota o broadcast.

Se alguém responder

Domínios de colisão

- Faça ping de n1 para n2. Verifique com a opção tcpdump como flui o tráfego nas diversas interfaces dos vários dispositivos. Que conclui?

- Na topologia de rede substitua o hub por um switch. Repita os procedimentos que realizou na pergunta anterior. Comente os resultados obtidos quanto à utilização de hubs e switches no contexto de controlar ou dividir domínios de colisão. Documente as suas observações  e conclusões com base no tráfego observado/capturado.