Questões e Respostas

- Parte I

HTTP

Imagem 0 – Número de ordem da sequência da mensagem HTTP GET é 211

- 00:e0:4c:60:3d:d0

Imagem 1 – Endereço MAC da origem

- 00:0c:29:d2:19:f0. Não, a trama Ethernet é destinada ao router da rede local do sala de aula. Isto porque como as redes locais do nosso computador e do servidor onde está alojado o servidor do Cesium estão separadas por um ou mais routers, ao estabelecermos uma conexão, o nosso computador não comunica diretamente com o site mas sim com o router da sua rede local que depois se encarregará de comunicar com o servidor.

Imagem 2 – Endereço MAC do destino

- 0x0800. Diz-nos que o protocolo utilizado ao nível da rede é o IPv4.

Imagem 3 - Campo Type da trama Ethernet

Imagem 4 - Localização do caractere "G" na trama Ethernet

  - São utilizados 54 bytes antes do caratere “G” (47 é o código ASCII da letra “G” em hexadecimal).

  - 428 - 6 - 6 - 2 - 4 = 410 bytes (dados ou payload)

Overhead = 18/428 = 4,2%

- (imagem 5) O valor hexadecimal do campo FCS da trama capturada 0x0d0a0d0a mas deveria ser 0x2e11ec44. Assim, podemos concluir que houve erros na transmissão da trama (i.e. os dados/payload que chegaram ao destino diferem dos dados que foram transmitidos originalmente).

- 00:0c:29:d2:19:f0. Corresponde ao Vmware_d2:19:f0, o servidor onde está alojado o site do Cesium.

Imagem 5 - Endereço MAC da origem

- 00:e0:4c:60:3d:d0. Corresponde à placa de rede da nossa máquina (RealtekS_60:3d:d0 - fabricante da placa de rede).

Imagem 6 - Endereço MAC do destino

- 0x0800. Diz-nos que o protocolo utilizado ao nível da rede é o IPv4.

Imagem 7 - Campo Type da trama Ethernet

- Foi um text/html (código da página inicial do site do Cesium).

Imagem 8 - Resposta do servidor

ARP

- A primeira coluna faz referência ao endereço IP que é um endereço lógico e corresponde ao nível de rede. A segunda coluna faz referência ao endereço MAC que é um endereço físico e corresponde ao nível da ligação de dados. A terceira coluna corresponde ao tipo ACABAMOS DEPOIS

Imagem 9 - Tabela ARP da máquina

- Origem: 0x00 e0 4c 60 3d d0. Destino: 0xff ff ff ff ff ff. O nosso computador quer aceder ao site miei.di.uminho.pt e conhece o endereço IP do servidor onde o site está alojado através da resolução de nomes providenciada pelo DNS. No entanto, ainda necessita de saber o endereço MAC para efetuar a comunicação com o servidor. Para isso, em primeiro lugar, tenta ver se existe na sua tabela ARP uma correspondência entre o endereço IP conhecido e um endereço MAC. Como tal não aconteceu (porque foi limpa a cache da tabela ARP), o nosso computador teve de efetuar um broadcast (i.e. enviar um ARP request) utilizando como endereço MAC de destino o endereço ff:ff:ff:ff:ff:ff (que denota o broadcast), pedindo às restantes máquinas da rede local que forneçam o endereço MAC associado ao IP. Como o servidor ao qual estamos a tentar aceder não se encontra na rede local ao nosso computador, é o router da rede que se encarrega de fornecer o endereço MAC pedido.

Imagem 10 - Endereços origem e destino da trama Ethernet

- 0x0806. Indica que a trama Ethernet corresponde ao protocolo ARP.

Imagem 11 - Campo Type da trama Ethernet

- O ARP opcode é “request (1)”. Especifica que o conteúdo que é do tipo relativo ao protocolo ARP é, mais concretamente, um ARP request (pedido para conhecer o endereço MAC a partir de um endereço IP conhecido).

Imagem 12 - Campo ARP opcode

- Sim, a mensagem ARP contém o endereço IP de origem (192.168.100.200). É feito um pedido para conhecer o endereço MAC a partir de um endereço IP conhecido.

Imagem 13 - Endereço IP de origem

- (imagem 15)

  - O valor do ARP opcode é “reply (2)”. Indica que é a resposta ao ARP request, contendo a associação entre o endereço IP que lhe foi enviado e o endereço MAC que lhe era pedido.

Imagem 14 - Campo ARP opcode

  - A resposta (endereço MAC 50:b7:c3:77:a9:fe) encontra-se …

Imagem 15 - Resposta ao pedido ARP

- Origem: 0x50 b7 c3 77 a9 fe (endereço MAC). Destino: 0x00 e0 4c 60 3d d0 (endereço MAC). Em primeiro lugar, podemos notar que o endereço de destino do ARP reply é o endereço de origem do ARP request e corresponde ao nosso computador. Em segundo lugar, podemos verificar que foi recebido o endereço MAC que era pedido.

Imagem 16 - Endereços origem e destino do ARP

ARP numa topologia CORE

Topologia com 3 routers

- (inserir imagem 17-system e 17-ifconfig)

- (inserir imagem 18)

- Ao fazer um ping de N1 para N2, como já existia uma entrada na tabela ARP de N1 para os endereços de N2, não acontece nada. O mesmo ocorre para N3 pois o tráfego passa por N2 cujos endereços já eram conhecidos por N1.

- Desaparecem a entrada dos endereços de N2 da tabela ARP de N1 e a entrada dos endereços de N1 da tabela ARP de N2.

- (inserir imagem 21-system e 21-arp) Na nossa opinião, como o que liga N5 a N6 é um switch que apenas se encarrega de reenviar os dados que recebe numa entrada (a de N5) para a saída correspondente (a de N6), a entrada que deve ser adicionada à tabela ARP de N5 é a entrada correspondente aos endereços de N6. No caso anterior, quando N1 faz ping a N3, tal já não acontece pois o que liga N1 a N2 é um outro router (e não um switch); assim, N1 fica com a entrada correspondente aos endereços de N2 (e não de N3). Numa abordagem mais concreta, se um computador fizer ping a um qualquer servidor da Google, por exemplo, a entrada na tabela ARP que vai ser adicionada ao computador não será a dos endereços (Ethernet e MAC) do servidor, mas sim a dos endereços do primeiro router que liga a rede local do computador à rede local do servidor.

- PARTE II

ARP Gratuito

- Identifique um pacote de pedido ARP gratuito originado pelo seu sistema. Verifique quantos pacotes ARP gratuito foram enviados e com que intervalo temporal.

Foram enviados dois ARP gratuitos, um aos 9.57s e outro aos 68.67s. Registou-   -se, então, um intervalo temporal de 59.1s.

- Analise o conteúdo de um pedido ARP gratuito e identifique em que se distingue dos restantes pedidos ARP. Registe a trama Ethernet correspondente. Qual o resultado esperado face ao pedido ARP gratuito enviado?

++

No primeiro ARP gratuito, os endereços IP de origem e de destino são iguais (e correspondem ao do nosso computador), sendo o endereço MAC de destino do tipo ff:ff:ff:ff:ff:ff que denota o broadcast.

Se alguém responder

Domínios de colisão

- Faça ping de n1 para n2. Verifique com a opção tcpdump como flui o tráfego nas diversas interfaces dos vários dispositivos. Que conclui?

- Na topologia de rede substitua o hub por um switch. Repita os procedimentos que realizou na pergunta anterior. Comente os resultados obtidos quanto à utilização de hubs e switches no contexto de controlar ou dividir domínios de colisão. Documente as suas observações  e conclusões com base no tráfego observado/capturado.