TP3 – Redes Sem Fios (802.11)

Questões e Respostas

- Identifique em que frequência do espectro está a operar a rede sem fios, e o canal corresponde essa frequência (pode confirmar com a norma IEEE 802.11).

A rede sem fios está a operar na frequência 2.437 GHz (2437 MHz). O canal correspondente a esta frequência é o canal 6.

- Qual o tipo do canal que está a ser usado para a comunicação rádio? Qual o débito a que foi enviada a trama escolhida?

O tipo de canal que está a ser utilizador para a comunicação de rádio (PHY type) é o 802.11b. O débito a que foi enviada a trama é de 2.0 Mb/s.

- Indique qual o índice de qualidade do sinal.

O índice da qualidade do sinal é de 11.

- Qual o tipo de uma trama beacon? Indique quais os seus identificadores de tipo e subtipo. Em que parte da trama estão especificados.

O tipo da trama beacon é “Management frame (0)”. Os bits que identificam o tipo e o subtipo são, respetivamente, 00 e 1000. Estão presentes no campo de controlo da trama beacon (Frame Control Field).

- Identifique os SSIDs dos APs (Access Points) que estão a operar na rede e diga qual tende a proporcionar a melhor qualidade de sinal.

1 – Qualidade de uma trama na rede 30 Munroe St (trama nº 20)

2 - Qualidade de uma trama na rede linksys12 (trama nº 21)

Os SSIDs dos access points que estão a operar na rede são “30 Munroe St” e “linksys12”. O AP que tende a proporcionar a melhor qualidade do sinal é o “30 Munroe St”, visto que o Signal Quality é superior quando comparado com o outro AP.

- Para dois dos APs identificados, indique quais são os intervalos de tempo previstos entre as transmissões de tramas beacon. (Nota: este valor é anunciado na própria trama beacon). Na prática, a periodicidade de tramas beacon é verificada? Tente explicar porquê.

3 – Beacon Interval na rede 30 Munroe St (trama nº 20)

4 – Beacon Interval na rede linksys12 (trama nº 21)

Tanto o AP cujo SSID é “30 Munroe St” como o que é “linksys12” têm um intervalo entre envios de tramas (beacon interval) de 0.1024 segundos.

No entanto, na prática, o que se verifica é que a receção das tramas de beacon do “30 Munroe St” ocorre num tempo bastante próximo ao beacon interval, enquanto que no caso do “linksys12”, existe uma grande variação na receção das tramas.

Tal pode explicar-se como sendo uma implicação direta da menor qualidade de sinal registada para o “linksys12” que, apesar de até poder enviar as tramas beacon no tempo especificado pelo seu beacon interval, não são recebidas pelo computador no qual se fez a captura.

- Identifique e registe todos os endereços MAC usados nas tramas beacon enviadas pelos APs. Recorde que fonte, destino e BSS ID são endereços contidos no cabeçalho das tramas 802.11. Para uma descrição detalhada da estrutura da trama 802.11, consulte o anexo ao enunciado.

5 - 30 Munroe St

Para o AP cujo SSID é “30 Munroe St”, os endereços MAC da fonte, destino e BSS ID são, respetivamente, 00:16:b6:f7:1d:51, ff:ff:ff:ff:ff:ff (que denota o broadcast) e 00:16:b6:f7:1d:51.

6 – linksys12

Para o AP cujo SSID é “linksys12”, os endereços MAC da fonte, destino e BSS ID são, respetivamente, 00:06:25:67:22:94, ff:ff:ff:ff:ff:ff (que denota o broadcast) e 00:06:25:67:22:94.

- As tramas beacon anunciam que o AP pode suportar vários débitos de base assim como vários “extended supported rates”. Indique quais são esses débitos.

Os débitos suportados são 1, 2, 5.5 e 11 Mb/s.

- O trace disponibilizado contém tramas probe request e probe response comuns na operação das redes Wi-Fi, como alternativa ao scanning passivo efetuado pelo AP. Indique a que sistemas são endereçadas estas tramas e qual o seu propósito.

Na linha 1594, existe um probe request endereçado ao AP “30 Munroe St” por parte do host, com o intuito de obter informações acerca do AP em questão.

Na linha 1737, existe um probe request igual ao da linha 1594 mas que é endereçado a outro AP (“linksys_SES_24086”).

Na linha 1595, existe um outro probe request que não é endereçado a um AP em específico mas que está sob a forma de broadcast. Este tipo de probe request serve para o host obter informações acerca de todos os APs existentes no seu alcance rádio.

Em todos os casos acima mencionados, estamos perante active snanning que se diferencia do passive scanning pelo facto de não ser o AP a enviar informações aos hosts da sua rede local (através de tramas beacon), mas um host a procurar obter informações acerca de um ou mais APs no seu alcance.

Podemos ainda verificar que existem tramas do tipo probe response, por exemplo, na linha 27, em que o AP “30 Munroe St” responde ao probe request do host, enviando informações como sendo as taxas de dados suportadas.

- O campo Frame Control contido no cabeçalho das tramas 802.11 permite especificar a direcionalidade das tramas. Identifique a direcionalidade das tramas indicadas acima (nº 1016 e nº 1066). Este aspeto é fundamental para entender o endereçamento MAC em redes sem fios.

7 - Trama 1016

A trama 1016 tem “01” como bits da flag que indica a direcionalidade. O que nos diz que a trama em causa vai da máquina (STA) para o sistema de distruibuição (DS) através do access point (AP).

8 – Trama 1066

A trama 1066 tem “10” como bits da flag que indica a direcionalidade. O que nos diz que a trama em causa vai desde o sistema de distribuição (DS) para a máquina (STA) através do access point (AP).

- Para a trama 802.11 que contém o pedido GET, indique os três endereços MAC em uso, identificando qual o endereço MAC correspondente ao host sem fios, ao AP e ao router de acesso ao sistema de distribuição (DS).

De acordo com a direcionalidade explicitada acima, o endereço MAC do router de acesso ao sistema de distribuição (destination) é 00:16:b6:f4:eb:a8, o do AP (transmitter) é 00:16:b6:f7:1d:51 e o do host sem fios (source) é 00:13:02:d1:d6:4f.

- Para a trama 802.11 que contém a resposta ao pedido GET, indique e identifique quais os três endereços MAC em uso.

De acordo com a direcionalidade explicitada acima, o endereço MAC do host sem fios (destination) é 00:13:02:d1:d6:4f, o do AP (transmitter) é 00:16:b6:f7:1d:51 e o do router de acesso ao sistema de distribuição (source) é 00:16:b6:f4:eb:a8.

- Que subtipo de tramas de controlo são transmitidas ao longo da interação acima mencionada? Verifique a que sistemas são endereçadas. Tente explicar porque razão têm de existir (contrariamente ao que acontece numa rede Ethernet).

As tramas de controlo que são transmitidas são tramas de confirmação da receção (ACK - Acknowlegment). São endereçadas aos diversos sistemas (STAs ou APs) que recebem as tramas.

Contrariamente ao que acontece numa rede Ethernet em que existe collision detection – em oposição à collision avoidance das redes sem fios –, as redes wireless são redes bastante mais suscetíveis à ocorrência de erros e colisões, por exemplo, entre hosts pertencentes à mesma rede local, que, no entanto, não sabem da presença um do outro e, por isso, enviam tramas ao mesmo tempo.

A existência de tramas de confirmação da receção (ACK - Acknowlegment) serve, exatamente, para contrariar esta desvantagem, sinalizando à estação emissora a receção correta de uma trama por parte da estação recetora. Apesar de, no fundo, estas tramas gerarem mais tráfego na rede, conseguem minimizar as colisões existentes.

- Identifique e interprete as tramas 802.11 enviadas pelo host decorrentes do pedido DHCP Release que determina a quebra de associação que existia com o AP 30 Munroe St. Segundo a norma IEEE 802.11, há alguma trama que seria esperada, mas não aparece?

Sim, na sequência do probe request que foi enviado pela estação (STA) ao access point linksys_SES_24086, era esperado um probe response enviado pelo AP (que conteria informações sobre, por exemplo, as taxas de dados suportadas).

A partir da linha 1733 até à 1736, a estação envia um pedido de dissociação ao AP “30 Munroe St”, obtendo as respetivas confirmações (ACK – Acknowledgment). De seguida, na linha 1737, a estação (STA) envia um probe request para o AP ao qual se pretende associar, esperando uma resposta (probe response) que não surge. Nas linhas seguintes tenta associar-se ao AP mas não consegue fazê-lo.

- Examine o ficheiro de trace e procure tramas de autenticação enviadas pelo host para o AP (se filtrar os resultados por wlan.fc.type_subtype ajuda a localização). Quantas tramas de authentication são enviadas do host sem fios para o AP linksys_SES_24086?

Entre as linhas 1740 e 1749, são enviadas seis tramas de autenticação (open system) pelo host para o AP. Nas linhas 1821 e 1822 são enviadas outras duas. Da linha 1921 à 1924 são enviadas mais quatro. Finalmente, nas linhas 2121, 2122 e 2123 são enviadas outras três tramas. Ao todo são enviadas 15 tramas de autenticação.

Estas tramas têm como finalidade pedir ao AP que aceite (ou rejeite) a identidade do host.

- O host tenta usar algum algoritmo de autenticação/chave ou tenta aceder de forma aberta (consulte o authentication algorithm na trama)? Existe alguma resposta do AP linksys_SES_24086 ao pedido de autenticação? Porquê?

O host tenta autenticar-se ao AP de forma aberta visto que o seu authentication algortithm é “Open System (0)” (no pedido de autenticação presente na linha 1740). Não existe nenhuma resposta do AP linksys_SES_24086 visto que se trata de um AP sem acesso aberto.

- Verifique que, após a tentativa de associação falhada, o host volta a associar‐  -se ao AP 30 Munroe St. Identifique as tramas usadas para o efeito.

Primeiramente, o host efetua a dissociação do AP linksys_SES_24086 através do envio de tramas deauthentication (da linha 2142 à 2151).

De seguida, na linha 2152, é enviado um probe request ao AP “30 Munroe St” (já conhecido), sendo recebida a resposta (probe response) na linha seguinte.

Depois, o host envia um conjunto de pedidos de autenticação ao AP “30 Munroe St” (linhas 2156 e 2160), sendo recebidas respostas (do tipo authentication) enviadas pelo AP.

Finalmente, existe um pedido de associação (trama do tipo association request) ao AP, enviado pelo host (linha 2162), e a respetiva resposta por parte do AP (do tipo association reply) na linha 2166.

É também importante notar que, para comunicação entre o host e o AP, existe ainda uma trama do tipo ACK (Acknowledgement).

Conclusões

Este TP3 permitiu-nos pôr em prática os conhecimentos teóricos adquiridos nas aulas de Redes de Computadores e, assim, compreender melhor os mesmos de um ponto de vista mais real. Desta vez estivemos a fazer a análise de uma captura feita a partir de uma rede sem fios (802.11).

Neste trabalho, para além de analisarmos as diferenças na qualidade da ligação de um host a dois APs distintos, vimos também a diferença entre uma ligação com uma rede sem fios e uma ligação Ethernet (TP2). Nas redes sem fios estamos sujeitos a mais interferências e ruídos que poderão afetar a qualidade da ligação, havendo a necessidade de evitar colisões (collision avoidance). Numa ligação via cabo Ethernet, como se consegue observar o tráfego (i.e. existe um maior controlo sobre o tráfego da rede), existe, em oposição às redes wireless, uma deteção das colisões (collision detection).

Quanto às redes sem fios, este trabalho permitiu-nos também observar os diferentes tipos de tramas de gestão, controlo e dados utilizadas. Aprendemos ainda como uma estação comunica com o sistema de distribuição (DS) e com os pontos de acesso (access point), por exemplo na troca de tramas de confirmação de receção (ACK) ou de autenticação (Authentication).